Cobolt Systems – Govoreč cvrtnik na vroč zrak

UVOD

Zahvaljujemo se vam za nakup govorečega cvrtnika na vroč zrak podjetja Cobolt Speechmaster. Preden cvrtnik priključite na električno omrežje, si vzemite nekaj trenutkov in preberite ta navodila, zlasti tista“NAMESTITVI” in „OPOZORILIH IN VARNOSTNIH UKREPIH“.

NAMESTITEV

1.  Odstranite ves embalažni material in dodatno opremo ter jih shranite, če nam boste morali cvrtnik v prihodnosti vrniti.

2.  Cvrtnik na vroč zrak postavite na ravno mesto z ročajem posode, obrnjenim proti uporabniku.

3. Za odstranitev posode pritisnite gumb, ki se nahaja na zgornjem zadnjem robu ročaja, naprej in hkrati potegnite posodo ven.

4. Odstranite posodo in vstavite kuhalna rebra, tako da je dvignjena sredina obrnjena navzgor.

5.  Cvrtnik na vroč zrak priključite v standardno gospodinjsko vtičnico 220-240 voltov in 13 amperov.

5.  Ne vklopite še napajanja - najprej preberite naslednja „OPOZORILA IN VARNOSTNI UKREPI“!

OPOZORILA IN VARNOSTNI UKREPI.

Dvakrat preverite, da na aparatu za cvrtje na vroč zraku ni ostala nobena embalaža.

Po kuhanju bo območje posode postalo vroče.

Ventilatorja na zadnji strani cvrtnka ne ovirajte, saj lahko to povzroči pregrevanje.

NADZORI

Nadzorna plošča je na sprednji strani cvrtnika in ima okrog vseh gumbov dvignjene lokacijske obroče. UPOŠTEVAJTE, DA SO GUMBI OBČUTLJIVI NA DOTIK IN JIH NI TREBA PRITISKATI.

Tipke od leve proti desni

ZGORNJA VRSTA

Gumb minus (-)

Gumb plus (+)

DRUGA VRSTICA

Spreminjanje kategorije kuhanja

Spreminjanje med nastavljenim časom ali temperaturo

TRETJA VRSTICA

Vklop/izklop/začetek

UPRAVLJANJE CVRTNIKA V ROČNEM NAČINU

Temperaturo cvrtja lahko nastavite med 80° in 200°, čas pa med 1 in 60 minutami.

Če želite ročno nastaviti želeno temperaturo in čas kuhanja:

Dotaknite se gumba za vklop, ki se nahaja v tretji vrstici, cvrtnik bo sporočil „Power“. Privzeta nastavitev je 200° in 18 minut.

Če želite cvrtnik izklopiti brez kuhanja, pridržite gumb za vklop. Cvrtnik se bo oglasila z „Power Off“ (Izklop).

Z gumboma minus in plus v zgornji vrstici izberite želeno temperaturo. Temperatura cvrtnika se bo spreminjala v korakih po 10°.

Dotaknite se gumba za spremembo med časom in temperaturo, ki se nahaja v drugi vrstici desno.

Z gumboma minus in plus v zgornji vrstici nastavite zahtevane minute. Čas se bo spreminjala v korakih po 1 minuto.

OPOMBA: MED NASTAVLJANJEM TEMPERATURE IN ČASA KUHANJA BO CVRTNIK SAMODEJNO PREKLAPLJAL MED TEMPERATURO IN MINUTAMI VSAKIH 6 SEKUND, ČE NE BOSTE UPORABILI NOBENEGA GUMBA. (TO NI IZGOVORJENO)

Dotaknite se gumba za vklop, da začnete. Cvrtnik bo pred začetkom delovanja sporočil izbrano temperaturo in čas. OPOMBA: ČE SE CVRTNIK NE ZAŽENE, PREVERITE, ALI JE POSODA PRAVILNO NAMEŠČENA.

Cvrtnik bo vsakih 10 minut sporočil preostai čas.

V zadnjih 10 minutah kuhanja bo cvrtnik vsako minuto sporočil preostal čas.

V zadnji minuti bo cvrtnik sporočil vsakih 10 sekund, v zadnjih 10 sekundah pa vsako sekundo.

Na polovici izbranega postopka kuhanja do najbližje minute bo cvrtnik napovedal „rearange food“ (prerazporedite hrano). Časomer se za 15 sekund ustavi.

Previdno odstranite posodo in obrnite živila. UPOŠTEVAJTE: HRANA IN NOTRANJOST POSODE BOSTA VROČI.

Posodo postavite nazaj v cvrtnik in nadaljujte s kuhanjem.

UPOŠTEVAJTE: ČE SE NE ODLOČITE ZA PRERAZPOREDITEV HRANE, SE BO CVRTNIK PO 15 SEKUNDAH PONOVNO ZAGNAL.

Ko cvrtnik konča kuhanje, se izklopi. Cvrtnik bo 2 minuti vsakih 20 sekund sporočala „Fryer temperature high“ (visoka temperatura cvrtnika).

UPOŠTEVAJTE: MED KUHANJEM JE MOGOČE DODATI DODATEN ČAS IN PRILAGODITI TEMPERATURO Z GUMBOMA PLUS IN MINUS. V ZADNJI MINUTI TO NI MOGOČE, SAJ SO TIPKE ZAKLENJENE.

KUHANJE Z UPORABO PREDNASTAVLJENIH KATEGORIJ

UPOŠTEVAJTE: TEMPERATURO IN ČAS PREDNASTAVITEV JE MOGOČE PRILAGODITI PRED IN MED KUHANJEM.

UPOŠTEVAJTE: TEMPERATURO IN ČAS PREDNASTAVITEV LAHKO PRILAGODITE PRED IN MED KUHANJEM.

PRIVZETA PREDNASTAVITEV ČAS/TEMPERATURA KUHANJA

HRANA

TEMPERATURA

ČAS

KROMPIR

180°

30 MINUT

RIBE

180°

20 MINUT

ZELENJAVA

160°

30 MINUT

MESO

180°

15 MINUT

PURAN

190°

20 MINUT

PRIVZETO (ROČNO)

200°

18 MINUT

Izberite kategorijo kuhanja z gumbom na dotik, ki se nahaja v drugi vrsti levo

Dotaknite se gumba za vklop, da začnete. Cvrtnik bo pred začetkom kuhanja sporočil izbrano temperaturo in čas.

Po potrebi prerazporedite živila.

Ko cvrtnik konča kuhanje, se izklopi in začne samodejni dvominutni čas ohlajanja. Vsakih 20 sekund pove tudi „Fryer temerature high“ – visoka temperatura cvrtnika.

ČIŠČENJE IN NEGA

Pred čiščenjem se prepričajte, da je cvrtnik izklopljen in ohlajen.

Posodo je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju, pred pranjem odstranite rešetko.

Čiščenje izvajajte z vlažno krpo z milnico, nato pa površine posušite.  Na cvrtnik ne uporabljajte abrazivnih čistil in ga nikoli ne zalivajte z vodo po vrhu ali v notranjosti.

OPOZORILO: KER JE POSODO PREVLEČENA S PREVLEKO PROTI PRIJEMANJU, JE PRIPOROČLJIVO UPORABLJATI KUHINJSKE PRIPOMOČKE S SILIKONSKIMI KONICAMI.

OPOZORILO TA NAPRAVA MORA BITI OZEMLJENA

Žice v omrežnem kablu so obarvane v skladu z naslednjimi oznakami

MODRA - nevtralna nit

RUMENA - pod napetostjo

ZELENA in RUMENA - ozemljitev

Ker se barve žic v omrežnem kablu tega aparata morda ne ujemajo z barvnimi oznakami, ki označujejo sponke v vašem vtiču, ravnajte, kot sledi:

Žica, ki je obarvana MODRO, mora biti priključena na priključek, ki je označen s črko N ali obarvan ČRNO.

Žico, ki je obarvana RUMENO, je treba priključiti na priključek, ki je označen s črko L ali obarvan RDEČE.

Žica, ki je obarvana ZELENO in RUMENO, mora biti priključena na sponko, ki je označena s črko E.

OPOMBA: Ta naprava se ne sme uporabljati v komercialne namene.

MODEL

IME IZDELKA

NAPETOST

FREKVENCA

MOČ

CKZ-2150BD

Cvrtnik na vroč zrak Speechmaster

220-240V

50/60 Hz

1500W

Višina 320 mm Globina 370 mm Širina 265 mm

Teža 3,7 kg

V skladu z direktivo E.E.C. 82/499/E.E.C.

Prikazane mere so približne.

Ker si nenehno prizadevamo izboljšati svoje izdelke, lahko specifikacije spremenimo brez predhodnega obvestila.

Cobolt Systems Ltd

The Old Mill House, Mill Road, Reedham, Norwich,

Norfolk NR13 3TL

Tel:01493700172

Email:sales@cobolt.co.uk

Splet:http://www.cobolt.co.uk

vol. 1. 18/10/2023