Cobolt Speechmaster  - Govoreča merilna posoda (vrč) – navodila za uporabo

Zahvaljujemo se vam za nakup govoreče merilne posode podjetja Cobolt Speechmaster. Pred uporabo si vzemite nekaj minut in preberite ta navodila za uporabo in nego govoreče merilne posode.

Splošno

Vrč pritrdite na podstavek tako, da ga postavite v položaj - z ročajem na vaši desni mora biti lij obrnjen proti vam - nato pa ga zavrtite za 90 stopinj v smeri urinega kazalca, da se zaskoči. Če želite odstraniti vrč za čiščenje, obrnite zgornje korake. Upoštevajte, da podstavek ni vodotesen ali primeren za mikrovalovno pečico in ga nikoli ne postavite v vodo ali mikrovalovno pečico. Očistite ga tako, da ga obrišete z vlažno krpo in nato posušite. Sam vrč je primeren za pranje v pomivalnem stroju in uporabo v mikrovalovni pečici.

Predal za baterije je na dnu podstavka pod ročajem. Pokrov baterije ima vdolbino ter zatič, ki ga za sprostitev potisnete nazaj proti ročaju.

Delovanje

Na voljo so 4 gumbi za upravljanje. Z ročajem v desni roki jih boste lahko občutili kot en sam gumb »SPEAK« na vrhu ročaja in od zgoraj navzdol tri gumbe »ZERO«, »UNITS« in »LIQUID« na sprednji strani pod ročajem.

GUMB ZA GOVOR – »SPEAK« – Če v zadnjih 30 sekundah niste pritisnili nobenega gumba, bo vrč izgovoril tekočino, ki se meri, nato pa količino, sicer bo izgovorjena samo količina.

GUMB  NIČ – »ZERO« - uporablja se za ponastavitev meritve na ničlo. To lahko storite, ko je nekaj v vrču, če želite med mešanjem meriti ločene količine. tj. če imate recept, ki zahteva dodajanje določene količine mleka v mešanico za torte, lahko mešanico dodate v vrč, pritisnete "ZERO" in izmerite mleko, medtem ko ga dodajate v mešanico. To je znano kot funkcija TARE. Vrč ne more odčitati manj kot nič, tako da, če pritisnete gumb ZERO in nato odstranite nekaj vsebine, bo še naprej najavilo NIČ. Če ste uporabili funkcijo TARE, je pomembno, da se spomnite, da morate pred novimi meritvami ponovno pritisniti ZERO, ko je vrč prazen.

Priporočljivo je, da ta gumb običajno uporabite za vklop vrča, ko je prazen, zlasti če ga nekaj časa niste uporabljali. To bo zagotovilo, da je ničelna raven pravilno nastavljena pred izvajanjem meritev.

Če gumb »ZERO« držite pritisnjen, bo vrč govoril "ZERO" z različno glasnostjo, dokler ga ne izpustite. Ta raven bo fiksirana, dokler je znova ne spremenite. Na izbiro so 3 stopnje glasnosti.

GUMB ZA ENOTE – »UNITS« - Uporablja se za izbiro med različnimi merskimi enotami. Merite in pretvarjate med mililitri, litri, pinti, tekočimi unčami, ameriškimi pinti in ameriškimi tekočimi unčami (Millilitres, Litres, Pints, Fluid Ounces, U.S. Pints, U.S. Fluid Ounces). Enkratni pritisk na gumb povzroči, da vrč izgovori trenutne enote. S ponovnim pritiskom v dveh sekundah spremenite enote. Meritev se izvede dve sekundi po zadnjem pritisku na gumb.

GUMB ZA TEKOČINO – »LIQUID« - Uporablja se za izbiro med različnimi vrstami tekočine. Na voljo so voda, mleko in jedilno olje (Water, Milk, Cooking Oil). Velika večina tekočin, ki jih uporabljate v kuhinji, spada v ta razdelka, tj. voda bo primerna za vino, sokove itd. Mleko bo zajemalo polno, delno posneto ali posneto, jedilno olje pa bo zajemalo vse vrste tekočin, ki jih boste uporabljali. Enkratni pritisk na gumb povzroči, da vrč izgovori trenutno tekočino. S ponovnim pritiskom v dveh sekundah spremenite tekočino. Meritev se izvede dve sekundi po zadnjem pritisku na gumb.

Če morate izmeriti zelo nenavadno vrsto tekočine, morda omako ali juho, je na voljo možnost za uporabniško določeno tekočino. Če želite uporabiti to možnost, držite gumb LIQUID pritisnjen 5 sekund, dokler vrč ne izgovori »EMPTY JUG THEN PRESS ZERO«. Izpraznite vrč in pritiskajte gumb ZERO, dokler vrč ne izgovori "NAPOLNITE VRČ DO KALIBRACIJSKE OZNAKE IN PRITISNITE GUMB ZA TEKOČINO" – »FILL THE JUG TO CALIBRATION MARK AND PRESS LIQUID BUTTON«. Če otipate zadnji del vrča, boste začutili dvignjeno rebro, ki štrli od dna vrča do skoraj polovice poti do vrha. To je kalibracijska oznaka. Dodajte svojo tekočino, dokler ni poravnana z zgornjim robom tega rebra (970 mililitrov), nato pritisnite gumb LIQUID, dokler vrč ne izgovori »UPORABNIŠKO DOLOČENA NASTAVITEV TEKOČINE KONČANA – »USER DEFINED LIQUID SET UP COMPLETE«. Zdaj boste ugotovili, da je bila ob naslednji uporabi gumba LIQUID dodana možnost UPORABNIŠKO DOLOČENA  - »USER DEFINED«. To izbiro je mogoče kadarkoli znova umeriti za drugo tekočino, tako da ponovite zgornje korake. Če želite iz možnosti odstraniti UPORABNIŠKO DOLOČENO tekočino, potem, ko vrč od vas zahteva, da ga napolnite do oznake za umerjanje, pustite prazen in pritisnite gumb LIQUID. Vrč bo razumel, da te možnosti ne želite več uporabljati, in jo bo odstranil, dokler je znova ne umerite z drugo tekočino.

MED UPORABO

- Vrč lahko uporabite za merjenje, medtem ko ga držite v roki – na primer pod pipo. Ko se vsebina poveča, bo branje izgovorjeno ali pa ga je mogoče kadarkoli zahtevati s pritiskom na gumb "SPEAK". Upoštevajte, da bodo najnatančnejši odčitki doseženi, ko bo podstavek stal na ravni delovni površini in da bo dvigovanje zmanjšalo natančnost. Bolj kot je vrč nagnjen, manj natančni bodo njegovi odčitki - - lahko celo izgovori "ZERO", če je nagnjen dovolj daleč. Če želite iz vrča natočiti nekaj tekočine, je pomembno, da ga ponovno poravnate, preden odčitate - ignorirajte tiste, ki se izgovorijo, ko je vrč nagnjen

- Prepričajte se, da je vrč trdno pritrjen na podstavek, zlasti preden ga dvignete ali nalijete.

- Vrč se bo sam izklopil, če 30 sekund ne pritisnete nobenega gumba ali dodate ali odstranite tekočine. To je označeno s kratkim dvojnim piskom. To je namenjeno varčevanju z energijo baterije in ne pomeni, da morate začeti znova, če ste sredi merjenja. S pritiskom na gumb "SPEAK" se bo znova prebudil s shranjenimi vsemi odčitki. Če se ne zavedate, da se je izklopil, in dodate več tekočine, boste ugotovili, da vrč ne bo samodejno izgovoril nove teže. Znova samo pritisnite gumb "SPEAK" in slišali boste pravilno izmerjeno novo težo.

- Pazite, da se med merjenjem ne dotaknete vrča, saj boste s tem zmanjšali natančnost.

SPECIFIKACIJA

Prostornina: 2 litra.

Natančnost: 2%+20 mililitrov z nivojem vrča.

Baterija: 1 x 9V PP3 alkalna.

Enote: mililitri, litri, pinti, tekoče unče, ameriške pinte, ameriške tekoče unče. (Millilitres, Litres, Pints, Fluid Ounces, U.S. Pints, U.S. Fluid Ounces)

Tekočine: voda, mleko, jedilno olje, 1 x uporabniško določeno. (Water, Milk, Cooking Oil, 1 x User Defined)

Garancija: 1 leto

Garancija ne velja za baterijo.